INVENTAIRE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN FRANCE AU COURS DE LA PERIODE 1990 - 1999

## Jean-Pierre FONTELLE ## Jean-Pierre CHANG Nadine ALLEMAND Nelly AUDOUX Sébastien BEGUIER Christophe CLEMENT

Cette étude a été réalisée avec la participation financière du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement Service de l'Environnement Industriel Convention n° 9/98

Réf. CITEPA 430 décembre 2000

Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique

10, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS – Tel. 01 44 83 68 83 - Fax  01 40 22 04 83 – site web : http://citepa.org

sommaire

RESUME	4

PREAMBULE	7

POUR UNE BONNE INTERPRETATION DES RESULTATS	8

###### 1 - Références et limites méthodologiques	8

2 - Pouvoir de réchauffement global et définitions	9

3 - Facteurs d’émission	10

4 - Principales modifications apportées à la présente révision	10

4.1 - Energie	10

4.2 - Procédés industriels	11

4.3 - Utilisation des solvants et autres produits	11

4.4 - Agriculture	12

4.5 - Changement d’utilisation des sols et sylviculture	12

4.6 - Déchets	12

4.7 - Autres sources	12

4.8 - Emissions hors total national (memo items)	12

##### RESULTATS	14

1 – Emissions par substance et pouvoir de réchauffement global	14

1.1 - CO2  	14

1.2 - CH4	14

1.3 - N2O	15

1.4 - HFC	15

1.5 - PFC	15

1.6 - SF6 	15

1.7 - PRG	16

1.8 - SO2, NOx, COVNM, CO	16

2 - Particularités métropole et outre-mer	19

3 - Validation et incertitudes	22

4 - Analyse sectorielle	24

4.1 - Energie (secteur 1)	32

4.2 - Procédés industriels (secteur 2)	32

4.3 - Utilisation des solvants et autres produits (secteur 3)	32

4.4 - Agriculture (secteur 4)	33

4.5 - Changement d’utilisation des sols et sylviculture (secteur 5)	33

4.6 - Déchets (secteur 6)	33

4.7 - Autres sources (secteur 7)	33

4.8 - Emissions hors total national (memo items)	34

##### GLOSSAIRE	35

##### TABLEAUX

Résumé (années 1990 et 1999) des émissions des gaz à effet de serre

en France (Métropole et Outre-mer)	6

Ecart des émissions des gaz à effet de serre en France (Métropole et

Outre-mer) entre la version de Novembre 2000 et celle de Mars 2000	13

Emissions détaillées des HFC et des PFC en France (Métropole et Outre-mer)	16

Emissions des gaz à effet de serre en France (Métropole et Outre-mer)	17

Emissions des gaz à effet de serre en France (Métropole)	20

Emissions des gaz à effet de serre en France (Outre-mer)	21

Comparaison de l’approche de référence et de l’approche sectorielle

pour les émissions de CO2 du secteur énergie (Métropole)	22

Calcul des émissions de CO2 de l'énergie par la méthode de référence simplifiée	23

Contribution des types de sources aux émissions de gaz à effet de serre en

1999 – France (Métropole et Outre-mer)	24

Tableaux récapitulatifs au format UNFCCC (Métropole et Outre-mer)

CO2 		25

CH4		26

N2O		27

SO2 		28

NOx 		29

##### COVNM 		30

##### CO		31

FIGURES

France (Métropole et Outre-mer) : variation des émissions de gaz à effet

de serre direct au cours de la période 1990-1999	18

##### Contribution des différents gaz à effet de serre au PRG en 1999 –

France (Métropole et Outre-mer)	19

##### ANNEXES

1 - Résultats détaillés des années 1990, 1998 et 1999 selon le format UNFCCC pour la France (Métropole et Outre-mer)

##### 2 - Correspondance CORINAIR / GIEC

##### 3 – Aperçu méthodologique

##### 4 - Fichiers informatiques relatifs au texte, tableaux et figures du rapport.

résumé

Le présent rapport fournit pour la France sur la période 1990 - 1999 les données d'émissions des différentes substances impliquées dans l'accroissement de l'effet de serre retenues au titre de la Convention Cadre sur le Changement du Climat de l'Organisation des Nations Unies. Les substances inventoriées sont les six gaz à effet de serre direct qui constituent le « panier de Kyoto » : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), les deux familles de substances halogénées – hydrofluorocarbures (HFC) et perfluorocarbures (PFC) ainsi que le l'hexafluorure de soufre (SF6). A ces substances s’ajoutent les quatre gaz à effet de serre indirect : SO2, NOx, COVNM et CO pour lesquels les Etats sont invités à rapporter les émissions dans le cadre de la convention.

Pour l’ensemble de la période 1990 – 1998 les estimations produites dans les inventaires précédents ont été revues et corrigées pour tenir compte des mises à jour statistiques, de l’amélioration des connaissances, de modifications méthodo-logiques et des spécifications contenues dans le document FCCC/CP/1999/7 de la Convention Cadre sur le Changement Climatique des Nations Unies (UNFCCC) pour ce qui concerne les rapports relatifs aux inventaires d'émissions et notamment la mise en œuvre du format de rapport commun (CRF).

Les émissions des gaz à effet de serre direct exprimées en terme de pouvoir de réchauffement global se situent pour l'année 1999 à 2,1 % au-dessous de celles de 1990. Cette stabilité apparente se traduit dans le détail des six gaz impliqués par des situations beaucoup plus contrastées. Le niveau d'émission nette de dioxyde de carbone est en 1999 supérieur de 3 % à celui  de  1990,

summary

The present report supplies emission data, for France and for the period 1990 - 1999, concerning all the substances involved in the increase in the greenhouse effect and covered under the United Nations’ Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The substances are the six direct greenhouse gases covered by the Kyoto protocol : carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), the two species of halogenous substances - hydrofluorocarbons (HFCs) and perfluorocarbons (PFCs), and sulphur hexafluoride (SF6). Emissions of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), non methane volatile organic compounds (NMVOCs), and carbon monoxide (CO), gases which indirectly make a significant contribution to the greenhouse effect, are reported under the Convention.

For the period 1990 - 1998 as a whole, estimates provided in the previous inventories have been reviewed and corrected to take into account updated statistics, improved knowledge, possible changes in methodology and specifica-tions contained in the guidelines (FCCC/CP/1999/7) defined by the UNFCCC on reporting for inventories of emissions, in particular the use of the Common Reporting Format (CRF).

The emissions of the six gases that directly contribute to the greenhouse effect are expressed in terms of Global Warming Potential (GWP) which decreased by 2.1 % in 1999 compared to 1990. This apparent unchanged level of emissions shows, in detail, trends, in each of the six gases involved, that are much more standing in contrast. The level of net CO2 emissions is higher by 3 % in 1999 than in

les rejets de méthane sont en recul de près de 9 %, les émissions d'oxyde nitreux en diminution de 17 %.

L’inventaire met aussi en évidence une évolution très atypique des émissions des hydrofluorocarbures en masse (+962 %) qui, compte tenu des différences structurelles liées aux molécules mises en jeu, se traduit seulement par un accroissement de 109 % en terme de pouvoir de réchauffement global. Les perfluorocarbures sont en régression de 41 % et l'hexafluorure de soufre croît de 10 % sur la période 1990 - 1999. Les émissions de HFC et de PFC tendent à s'accroître rapidement au cours des trois à quatre dernières années.

Les émissions des gaz à effet de serre indirect sont orientées à la baisse pour les quatre gaz visés. Cette baisse est de 17 % pour les oxydes d'azote, 23 % pour les composés organiques volatils non méthaniques, 33 % pour le monoxyde de carbone et atteint 44 % pour le dioxyde de soufre.

La contribution des différents gaz au "panier" est la suivante pour 1999 (en %) : CO2  70 ; N2O 16 ; CH4 12 ; SF6 0,5 ; HFC 0,99 et PFC 0,39.

Les puits de CO2 représentent environ un quart des émissions brutes totales de gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2.

Bien que des progrès significatifs soient introduits en continu quant à la couverture des sources et la qualité des estimations, les émissions s'accompagnent d'incertitudes non négligeables dont il convient de tenir compte dans l'utilisation de ces informations.

Des révisions ultérieures de ces données sont toujours possibles sinon probables pour tenir compte des modifications méthodologiques et des travaux en cours au plan international en vue d'améliorer la connaissance et les règles d'établissement et de présentation des émissions.

1990, emissions of CH4 are decreasing by 9 %, emissions of N2O are in decrease by 17 %. The inventory also shows an atypical trend in the emissions of HFCs in mass (+ 962 %), i.e., taking into account structural differences linked to the present molecules, an increase by 109 % only in terms of GWP. PFCs are decreasing by 41 % and SF6 is increasing by 10 % within the period 1990 - 1999. Emissions of HFCs and PFCs lead to increase swiftly within the three, four last years.

The emissions of the four gases that indirectly contribute to the greenhouse effect are moving towards decrease: this is by 17% for NOx, 23% as regards NMVOCs, 33% for CO and by 44% regarding SO2.

Out of the six greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol, CO2 accounts for the largest share in total GWP emissions (70 %), followed by N2O (16 %), CH4 (12 %), HFCs (0.99 %), SF6 (0.5 %), and PFCs (0.39 %).

CO2 sinks account for approximately one quarter of the  total crude greenhouse gas emissions expressed as CO2 equivalent.

Despite the fact that significant progresses have been introduced continuously with regard to the covering of sources and the quality of estimates, emissions have uncertainties that are not negligible and which must be taken into account in the use of this information.

Future reviews of these data are always possible, if not probable, to take into account both changes in methodology and work underway at international level in order to improve knowledge and rules on compiling and presenting emissions.

préambule

La convention cadre des Nations unies sur le changement climatique comporte les dispositions relatives à la communication des informations portant sur les émissions dans l'air ; à savoir, les émissions de gaz à effet de serre direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) et à effet indirect (NOx, CO, COVNM, SO2). Le Protocole de Kyoto adopté le 10 décembre 1997 précise les engagements assignés à chaque Etat signataire.

Les données présentées s'appliquent aux champs géographiques, temporels et sectoriels définis spécifiquement dans ce cadre et peuvent donc différer de celles correspondant à d'autres définitions établies dans le cadre d’autres conventions comme par exemple celle relative à la pollution transfrontalière à longue distance.

Au cours des dernières années, notamment depuis 1994, date du premier inventaire des émissions de gaz à effet de serre (cf. Programme National de Prévention du Changement de Climat - Février 1995), les estimations des émissions ont été révisées à plusieurs reprises pour tenir compte des événements intervenus au plan international concernant le développement et l'harmonisation des méthodes de quantification des rejets atmosphériques. Ce processus n'est pas encore totalement achevé, ce qui laisse augurer que de nouvelles révisions s'avéreront nécessaires, en particulier en ce qui concerne la comptabilisation des puits de CO2. En outre, au plan national, diverses investigations sont régulièrement menées afin d'améliorer la qualité des estimations des émissions. Le présent rapport intègre les changements et progrès effectifs à ce jour. Certaines estimations peuvent donc différer sensiblement de celles produites précédemment.

Ce rapport annule et remplace toutes les publications antérieures établies pour la même application, en particulier les mises à jour de l’inventaire en date du 30 avril 1999 et du 1er mars 2000.

Avec l'amélioration continue des connaissances, les évolutions méthodologiques, les révisions statistiques et les évolutions des spécifications de l’inventaire susceptibles d'intervenir, il y a lieu d'attirer l'attention du lecteur sur la nécessité de s'assurer auprès du CITEPA de l'existence éventuelle d'une mise à jour plus récente.

pour une bonne interprétation des résultats

- Références et limitations méthodologiques

Les estimations des émissions sont déterminées et rapportées conformément aux prescriptions définies par  l'UNFCCC (cf. document FCCC/CP/1999/7 et Guidelines du GIEC publiées en 1996). Plus précisément, les émissions sont estimées selon les méthodes préconisées ou des méthodes équivalentes et les données sont rapportées selon la structure définie dans les tables du format de rapport commun (CRF) établi par les Nations Unies.

Dans le présent inventaire, la France couvre l'ensemble constitué par les 96 départements de la métropole, les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Ile de la Réunion), les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ainsi que les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Wallis-et-Futuna). Quelques autres territoires exigus et pratiquement inhabités ainsi que les Terres Australes et Antarctiques Françaises ne sont pas pris en compte ; les émissions anthropiques y étant quasi nulles. Cette particularité géographique propre à la France a conduit à réaliser en fait deux inventaires : l’un relatif à la métropole et l’autre relatif aux départements et territoires d’outre-mer.

Les émissions sont déterminées, dans un premier temps, au moyen du système CORINAIR utilisé par le CITEPA pour réaliser l'ensemble des inventaires français. Ce système, reconnu au plan international et largement utilisé à l'échelle européenne, est conçu avec pour objectif de répondre à différents besoins en matière d'inventaire d'émissions (la Convention Climat étant l’un d’eux). Il est basé sur une structure suffisamment fine pour être compatible avec les spécifications de l'UNFCCC. C'est à dire que le niveau de détail des sources prises en compte est, sauf exception, égal ou plus fin que celui requis par le CRF.

Dans un deuxième temps, les résultats obtenus selon la structure fine CORINAIR (SNAP 97) sont traduits au format UNFCCC / CRF par l’intermédiaire d'une interface permettant d'allouer à chaque poste du CRF chacune des émissions élémentaires du système CORINAIR (voir annexe 1). Ces données sont complétées autant que de besoin par des informations additionnelles pour produire l’inventaire selon les spécifications demandées.

Une description générale de la méthode est présentée en annexe 3.Cependant , pour une bonne interprétation des résultats, quelques éléments sont rappelés ci-après.

La méthode utilisée pour les sources liées à l’utilisation de l’énergie, correspond à l'approche dite "sectorielle". Les tests effectués pour le CO2 conduisent à l'obtention de résultats en bon accord avec l'approche dite de "référence". Toutefois, il est utile de rappeler que les conventions suivantes ont été retenues :

- l’auto-production d’électricité est comptabilisée dans le secteur producteur comme par exemple l'industrie, le chauffage urbain, etc. (spécification GIEC).

- les émissions de COVNM par évaporation dans le cas des véhicules routiers figurent dans la rubrique transports routiers dans la catégorie combustion (spécification UNFCCC).

- la définition du trafic maritime international prise en compte est identique à celle retenue par la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies. De ce fait, une partie des soutes françaises n’est pas comptabilisée dans le champ couvert par les émissions nationales. Cette partie correspond à environ 9 Mt CO2 en 1999 et 8 Mt en 1990. La partie non comptabilisée dans le total national est rapportée hors total (spécification UNFCCC).

- Le trafic aérien domestique est inclus dans le total national, tandis que la part relative au trafic aérien international est rapportée séparément (spécification UNFCCC). Les quantités correspondantes passent de près de 9 Mt CO2 en 1990 à 14 Mt CO2 en 1999.

- les forêts qui ne sont pas dans un état d’équilibre naturel ont été intégrées dans les émissions anthropiques (95 % de la forêt en métropole).

- les émissions de CO2 d'origine organique lors du traitement des déchets ne sont pas retenues : on conserve seulement 15 % du CO2 provenant de l'incinération des déchets ménagers (estimation de la part de carbone inorganique) et l'on exclut le CO2 provenant de l'incinération des boues issues du traitement des eaux, de l'épandage des boues, des décharges, de la fabrication de compost et de la production de biogaz.

- Pouvoir de réchauffement global et définitions

Le pouvoir de réchauffement global net (PRG), intégré sur une période de 100 ans, provenant des six substances retenues dans le protocole de Kyoto est calculé au moyen des PRG respectifs de chacune des substances exprimés en équivalent CO2 . A savoir :

PRGCO2 = 1 par définition					PRGCH4 = 21

PRGN2O = 310							PRGSF6 = 23900

PRGHFC = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée (exemples 8733 en 1990, 1673 en 1998). Les calculs sont effectués sur les bases suivantes : HFC-125 = 2800, HFC-134a = 1300, HFC-143a = 3800, HFC-152a = 140, HFC-227ea = 2900, HFC-23 = 11700, HFC-4310mee = 1300 et HFC-32 = 650.

PRGPFC = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée (exemples 7075 en 1990, 7173 en 1998). Les calculs sont effectués sur les bases suivantes : PFC-14 = 6500, PFC-116 = 9200, C4F10 = 7000, C5F12 = 7500, C6F14 = 6500.

Les émissions des différentes substances rapportées sous entendent les définitions suivantes :

- CO2 	dioxyde de carbone exprimé en CO2 ultime, soit brut, soit net. Dans ce 		dernier cas les puits sont déduits des émissions brutes.

- CH4 	méthane exprimé en CH4.

- N2O 	oxyde nitreux exprimé en N2O.

- HFC	hydrofluorocarbures exprimés en somme de HFC bruts (aucune 			équivalence n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG).

- PFC	perfluorocarbures exprimés en somme de PFC bruts (aucune équivalence 		n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG).

- SF6	hexafluorure de soufre exprimé en SF6.

- Les quatre gaz ci-dessous participent indirectement à l'accroissement de l'effet de serre en tant que polluants primaires intervenant dans la formation de polluants secondaires gazeux contribuant à l'effet de serre comme l'ozone ou les aérosols. Ils n'entrent pas dans le "panier" de Kyoto et ne sont pas assortis d'un PRG par les experts du GIEC. Ils sont inclus dans l’inventaire avec les conventions suivantes :

- CO	monoxyde de carbone exprimé en CO.

- COVNM	composés organiques volatils non méthaniques exprimés en somme de COV		bruts (aucune équivalence n’est prise en compte).

- NOx	NO + NO2, exprimés en équivalent NO2 .

- SO2 	SO2 + SO3, exprimés en équivalent SO2 .

- Facteurs d’émission

- Les facteurs d’émission retenus sont déterminés pour chaque type de source, de combustible et de technique rencontrés. Ils tiennent compte dans un grand nombre de cas de données spécifiques relatives à chaque secteur et/ou au cas français. Un certain nombre de données proviennent d'une mesure directe des émissions en particulier pour le SO2 et secondairement les NOx, les COVNM et le N2O.

- Dans le cas particulier du CO2 résultant de la combustion d'énergie fossile, des facteurs d’émission sont utilisés par défaut lorsque des informations spécifiques ne sont pas disponibles. A savoir pour les principaux combustibles (en kg CO2/GJ) :

- charbon à coke ou à vapeur	95	charbon sous-bitumineux	96

- agglomérés	95	lignite	100

- coke de houille	107	coke de lignite	108

- coke de pétrole	96	fioul lourd	  78 +/- 1 selon qualité

- fioul domestique et gazole	75	kérosène et carburéacteur	74

- essence	73	gaz naturel	57

- GPL	64	gaz de raffinerie	56

- gaz de cokerie	47	gaz de haut fourneau	268

- Pour les autres sources, non relatives à l’utilisation de l’énergie, les facteurs d’émission sont, si nécessaire, déterminés au cas par cas.

- Principales modifications apportées à la présente révision

Depuis la mise à jour de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre en date du 1er mars 2000, plusieurs améliorations et changements notables ont été opérés. Les corrections concernent dans certains cas toute la série chronologique et dans d’autres cas n’affectent que certaines années. Les principaux écarts enregistrés sont explicités ci-après ; on se limite aux bornes de l’intervalle considéré dans le rapport précédent (années 1990 et 1998). Les différences dues aux ajustements des données provisoires utilisées précédemment en raison de l'indisponibilité de certaines informations ne sont pas détaillées car implicites.

Le détail des modifications est indiqué dans les tables correspondantes du CRF pour l'année 1999.

4.1 - Energie

- la révision statistique rétroactive du bilan énergétique apportée par l'Observatoire de l'Energie aux années 1996 à 1998 conduit à une révision des valeurs précédentes.

- la consolidation de l'enquête chauffage urbain pour 1997 a induit une mise à jour des données qui reste limitée. A noter que les enquêtes pour 1998 et 1999 n'étant pas encore disponibles, les valeurs de 1997 ont été provisoirement reportées et  feront  l'objet  d'ajus-

tements ultérieurs. Par effet de ricochet, toute modification du poste "chauffage urbain" a une incidence sur le secteur "résidentiel / tertiaire / commercial" du fait de la structure du bilan énergétique national.

- les consommations de produits combustibles issus de la biomasse (bois et résidus de récoltes) ont été entièrement révisés suite à la disponibilité de l'étude réalisée par le CEREN pour l'Observatoire de l'Energie. Les secteurs "industrie" et "résidentiel / tertiaire / commercial" sont concernés. Pour le secteur "résidentiel", le résultat de cette révision se traduit par une augmentation des émissions de l'ordre de 12 % en 1990 (soit 6 Tg pour le CO2). Cet écart s'amenuise au cours des années suivantes pour être quasi nul en 1997.

- les travaux dits de " rebasement de la circulation " effectués dans le courant de l'année par la Commission des Comptes des Transports de la Nation (CCTN) ont conduit à une révision des hypothèses du parc roulant et des consommations de carburants. Par effet de ricochet, ces nouvelles hypothèses affectent également le trafic maritime (voir plus loin). Les émissions du transport routier pour CO2 et SO2, substances liées uniquement aux quantités consommées, ne subissent que des changements relativement faibles, tandis qu'ils sont plus importants pour les autres substances qui dépendent du type de véhicule et des conditions de circulation. Le CO2 est diminué de respectivement 2,1 et 1,7 Tg en 1990 et 1998, le SO2 baisse de 4 et 0,55 Gg, les NOx augmentent de 7 et 20 Gg, les COVNM reculent de 65 et 67 Gg et le CO baisse de 48 et 148 Gg.

- les apports du groupe de travail de la DGAC sur l'évaluation du CO2 du trafic aérien a conduit à un nouvel affinement en tenant compte notamment des appareils de type turbo-propulseur. Une surestimation  des émissions du trafic national dans la version précédente a été mise en évidence. Les émissions de CO2 sont réduites respectivement de 0,76 et 1,3 Tg en 1990 et 1998, celles de NOx sont diminuées de 10 et 5 Gg. Les modifications concernent aussi SO2, CO et COVNM mais sont relativement faibles.

- la prise en compte des dispositions dites "stage 1" en ce qui concerne la distribution de l'essence ont été introduites et ont pour conséquence une réduction des émissions de COVNM en 1997 (-0,5 Gg) et en 1998 (-7,4 Gg).

- la conséquence des travaux de la CCTN déjà mentionnés ci-dessus et la révision des facteurs d'émission du SO2 pour le trafic maritime ont un impact important sur le SO2 (+10 Gg en 1990 et +9,4 Gg en 1998), les NOx (+4,2 Gg en 1990 et +1,8 Gg en 1998), les COVNM (+21 Gg en 1990 et+30 Gg en 1998), le CO (+85 Gg en 1990 et +123 Gg en 1998) et le CO2 (+0,7 Tg en 1990 et 0,6 Tg en 1998)

En conséquence, les consommations d'énergie des secteurs 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 et 1B2 ont été révisées.

4.2 - Procédés industriels

Les études relatives aux gaz fluorés (HFC, PFC et SF6) se sont poursuivies notamment en ce qui concerne les HFC avec les travaux de D. Clodic de l'Ecole des Mînes de Paris et divers autres secteurs. Elles ont permis d'affiner certaines informations. Le domaine du froid est particulièrement concerné. Au total les émissions de l'année 1998 sont relevées de 226 Mg pour les HFC, et de 7 Mg pour les PFC. D'autres années intermédiaires ont également fait l'objet de modifications.

4.3 - Solvants et autres produits

- l'application stricte des règles du CRF ont conduit à ne plus convertir en CO2 la quantité de carbone contenue dans les COVNM attribués au secteur 3C. L'impact sur les émissions de CO2 reste très faible (de l'ordre de 0,3 Tg).

- certaines entreprises appartenant au secteur de la chimie fine ont été nouvellement prises en compte, ce qui amène une réévaluation des émissions de COVNM de 6,5 Gg en 1990 et de 4,3 Gg en 1998.

4.4 - Agriculture

Il n'y a pas de changement apporté dans ce secteur depuis la dernière version de l'inventaire, mis à part des ajustements statistiques de données devenues disponibles dans l'intervalle.

4.5 – Changement d'affectation des sols et sylviculture

- il n'y a pas eu de changement apporté dans ce secteur depuis la dernière version de l'inventaire, mis à part des ajustements statistiques de données devenues disponibles dans l'intervalle.

- la mise à jour des profils de température utilisés pour l'année 1998 est responsable d'une correction de –20 Gg de COVNM.

4.6 – Déchets

- c'est dans le domaine du traitement des déchets qu'est intervenue la principale modification depuis la révision précédente de l'inventaire en mars 2000. Du fait de la disponibilité de données plus nombreuses et plus détaillées issues des enquêtes de l'ADEME, il s'avérait judicieux de réviser les estimations précédentes. Jusqu'à la version de mars 2000, les émissions des décharges d'ordures ménagères et assimilées étaient déterminées au moyen de la méthode dite "d'ordre zéro" (la totalité des déchets est supposée se décomposer durant l'année de mise en décharge). La révision méthodologique consiste à utiliser la méthode préconisée par le GIEC dite "d'ordre un" (les déchets sont supposés se décomposer progressivement pendant 30 ans avec une loi de décroissance préétablie) plus représentative de la réalité du phénomène. Les deux méthodes aboutissent à terme aux mêmes quantités de gaz de décharge, mais diffèrent sur leur répartition dans le temps. La nouvelle méthode et les paramètres associés ont été mis en œuvre en concertation avec l'ADEME. Les changements introduits conduisent à rectifier les émissions de CH4 de +73 Gg en 1990 et +364 Gg en 1998.

- le retour des informations issues de la TGAP en ce qui concerne l'incinération des déchets ménagers a permis d'affiner les facteurs d'émission précédemment utilisés à partir de l'année 1995. Cette modification concerne le SO2, les NOx et les COVNM et représente -8 Gg en 1998 pour le SO2, -12 Gg pour les NOx et -0,8 Gg pour les COVNM.

4.7 – Autre

Ce secteur ne reçoit toujours aucune source émettrice.

4.8 – Memo items

Les travaux mentionnés en ce qui concerne le trafic aérien (cf. section 4.1 ci-dessus) ont également un impact sur les quantités d'émissions rapportées hors total national pour les avions. Le CO2 est ajusté à la hausse de 0,77 Tg en 1990 et de 0,78 Tg en 1998, les NOx sont abaissés de 3,9 et 1,2 Gg respectivement aux années 1990 et 1998. Le CO, les COVNM et le SO2 sont affectés de manière marginale.

résultats

Les résultats d’ensemble pour les années 1990 à 1999, pour la France (Métropole et outre-mer) comportent les émissions brutes de chaque gaz à effet de serre et le pouvoir de réchauffement global. Les émissions de HFC et de PFC sont fournies pour chacune des molécules concernées.

1.  Emissions par substance et Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)

Le tableau page 16 présente les émissions des six gaz à effet de serre direct, des quatre gaz à effet de serre indirect ainsi que le PRG pour la France (Métropole et outre-mer) au cours de la période 1990 - 1999.

De l'examen de ces résultats, il découle :

1.1	- CO2

Les émissions brutes de CO2 sont en augmentation de près de 6 % sur la période 1990 - 1999, mais compte tenu de l'évolution des puits, les émissions nettes de CO2 de 1999 ne sont supérieures à celles de 1990 que de seulement 3 %. La forte corrélation des rejets de CO2 et de la consommation d'énergie fossile rend sensible le fait que les émissions sont estimées sur la base de données non corrigées des variations climatiques. La comparaison des années 1990 et 1999 doit être doublement appréciée compte tenu que cette dernière année a été au plan climatique nettement moins douce comparativement à 1990 (voir ci-dessous). Si l'on s'affranchit de l'incidence de la variabilité climatique, les émissions au cours de l'année 1999 seraient donc plus proches de celles de 1990. Les niveaux plus élevés observés en 1991 et 1998 par rapport au reste de la décennie s'expliquent en grande partie par des circonstances climatiques ou conjoncturelles particulières (sollicitation accrue des centrales thermiques classiques de production d’électricité, activité économique plus soutenue, etc.).

Coefficients de rigueur (la valeur 1 correspond à la moyenne trentenaire 1961 - 1990)

1990	1991	1992  	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999

0,88	 1,05	 0,96	 0,97	 0,85	 0,93	 1,03	 0,90	 0,96	 0,93

Les puits de CO2  dus à la photosynthèse et aux variations de la teneur en carbone du sol (160 Tg en 1999) représentent environ 30 % des émissions totales de CO2 et sont en légère hausse continue au cours de la période (un peu plus de 1 % par an en moyenne).

1.2	- CH4

Après avoir atteint un point haut en 1995, les émissions de CH4 sont depuis cette date en diminution notable de 13 % en quatre ans, ce qui conduit à une baisse des émissions de près de 9 % par rapport à 1990. Cette évolution est due à la captation des gaz de décharge.

1.3	- N2O

Jusqu’en 1997 les émissions de N2O fluctuaient avec une amplitude de quelques pour-cent autour d’une valeur moyenne d’environ 295 Gg. Au cours des deux dernières années une nette diminution est observée en raison principalement des actions menées dans le secteur des industries chimiques. L'écart est de -17 % en 1999 par rapport à 1990.

1.4 - HFC

Les rejets de HFC sont caractérisés par un accroissement très fort de la quantité émise en masse entre 1990 et 1999 par suite de l'utilisation de ces produits en substitution aux CFC (+ 962 %). Toutefois, l'effet de structure des différentes molécules émises conduit à un accroissement plus limité du PRG relatif aux HFC (+ 114 %).

Les émissions brutes de HFC sont en très nette augmentation ces dernières années, en particulier en raison du développement de l'utilisation de ces produits dans la réfrigération (climatisation automobile entre autres) et dans les aérosols en remplacement des CFC interdits par le protocole de Montréal. En revanche, les émissions fugitives lors de la production sont beaucoup mieux contrôlées depuis 1990 et diminuent à partir de 1992.

Les émissions de HFC, exprimées en CO2 équivalent, diminuent entre 1990 et 1994 et restent inférieures au niveau de 1990 jusqu'en 1995. Ce recul provient de la forte évolution structurelle des types de HFC émis depuis 1990. A cette date le HFC-23, sous-produit de la fabrication du HCFC-22, était le principal composé émis à l'atmosphère avec un coefficient de 11 700 en équivalent CO2 ( PRG à 100 ans). Au cours des années suivantes, le  HCFC-22 est progressivement abandonné. Dans le même temps, le HFC-134a (coefficient de 1300 en équivalent CO2), est de plus en plus utilisé à partir de 1993. Ceci explique que les émissions de HFC, traduites en équivalent CO2, ne retrouvent leur niveau de 1990 qu'à partir de 1996 bien qu'en terme d'émissions brutes, les émissions soient très fortement orientées à la hausse à partir de 1993. Cet accroissement se poursuit à un rythme soutenu en 1997, 1998 et 1999.

1.5 - PFC

Les PFC voient leurs émissions brutes réduites de 40 % au cours de la période 1990 - 1999.

Les émissions brutes de PFC sont en régression jusqu'en 1995 (meilleur contrôle des émissions du PFC-14 et du PFC-116 lors de la production d'aluminium par électrolyse) puis repartent à la hausse du fait d'une utilisation accrue de ces produits dans l'industrie électronique et d’une recrudescence des émissions de l’électrolyse de l’aluminium.

Les effets de structure sont moins importants dans le cas des PFC car les PRG des différentes molécules sont plus proches (entre 5100 et 9200 équivalent CO2). De plus, les variations des émissions brutes de chaque PFC ne sont pas aussi importantes que dans le cas des HFC. Par suite, les quantités de PFC exprimées en équivalent CO2, diminuent entre 1990 et 1999 dans une proportion similaire à celle des émissions en masse brute, soit de 40 %.

1.6 - SF6

Les émissions de SF6 sont en hausse lente mais régulière d'environ 2 % par an jusqu’en 1997. En 1998 et 1999, une légère baisse est enregistrée du fait de la réduction de l’utilisation de ce composé dans la fabrication des microprocesseurs et de certaines chaussures de sport, compensée par une hausse liée à une production plus importante d'équipements électriques. La situation observée en 1999 fait apparaître un accroissement de 10 % par rapport à 1990.

Les usages principaux du SF6 concernent les équipements électriques, la production de métaux et l'industrie électronique. La répartition sectorielle des émissions varie peu au cours des années.

1.7 - PRG

Les variations des rejets des six gaz ci-dessus se traduisent globalement par un écart de      –2,1 % du PRG en 1999 comparé au niveau de 1990. Une réduction plus notable est observée  lorsque  le  PRG  est rapporté à la population (-6 %) ou au Produit Intérieur Brut  (–28 %). Cette stabilité du PRG résulte des évolutions respectives des différents gaz : les réductions du CH4, du N2O et des PFC compensent à peu près les accroissements du CO2 du SF6 et des HFC.

1.8 - SO2, NOx, COVNM et CO

Les quatre gaz à effet de serre indirect étudiés voient leurs émissions orientées à la baisse au cours des neuf années écoulées (-46 % pour le SO2 , -33 % pour le CO, -23 % pour les COVNM et -17 % pour les NOx).

Le rejet d'environ 740 kt de SO2 en 1999 constitue le plus bas niveau atteint depuis plus de un demi siècle et confirme la forte tendance de diminution  entamée en 1991 et qui avait été interrompue en 1998 en raison de circonstances particulières. Cette tendance est à mettre principalement à l'actif de la réduction de la teneur en soufre des combustibles pétroliers et à la part de plus en plus prépondérante prise par des combustibles peu soufrés.

Les émissions de NOx continuent à décroître principalement en raison de la pénétration accrue des pots catalytiques sur les véhicules routiers.

La même cause contribue à la baisse des rejets de COVNM, mais celle-ci est également due à des progrès significatifs  dans le domaine de la distribution des carburants et dans l'utilisation des solvants.

La forte baisse du CO provient aussi de l'équipement des véhicules en pots catalytiques, mais aussi de progrès dans le domaine de l'industrie notamment la sidérurgie.

2.  Particularités métropole et outre-mer

Au vu de la part relativement limitée que représente l'outre-mer, les résultats d'ensemble s'appliquent à peu de chose près à la métropole pour laquelle les résultats sont présentés dans le premier tableau ci-après. On notera cependant que, concernant le CO2, les émissions brutes localisées outre-mer sont en nette augmentation au cours de la période étudiée. L'évolution des émissions nettes est très peu précise compte tenu de la méconnaissance des puits dans ces territoires (une valeur forfaitaire unique est prise pour les puits pour toutes les années). Cet accroissement est lié à une augmentation soutenue de la consommation d'énergie fossile qui est en adéquation avec l'augmentation importante des rejets de SO2 et de NOx. On observe une baisse des émissions de ces polluants au cours des deux dernières années par suite des teneurs en soufre réduites des carburants et la pénétration progressive de véhicules munis de pots catalytiques. L'outre-mer participe pour une part modeste au total national : les scores les plus élevés pour l’année 1999 sont ceux du SO2 (7,8 %), des COVNM (5,2 %) et des NOx (4,5 %). Le CO2 brut atteint 2.4 % et le CO2 net 1.8 %. On constatera également la différence de valeur du ratio PRG/habitant entre la métropole et l'outre-mer qui, même s’il se réduit progressivement, est encore d'un facteur supérieur à deux en 1999.

3   Validation et incertitudes

L'évaluation des incertitudes et la validation des résultats de l'inventaire sont des sujets particulièrement complexes. Dans la plupart des cas il est très difficile de déterminer l'incertitude associée à une source donnée compte tenu de la complexité des phénomènes étudiés, de leur variabilité et des méthodes utilisées.

Ces questions ont fait l'objet de travaux dans le cadre du GIEC en vue de réduire ces incertitudes et en tout état de cause de les quantifier en suivant des règles de bonnes pratiques. Ces dernières sont en cours d'approbation.

Afin de s'assurer que l'inventaire propose les meilleures données possibles, l'estimation est produite dans un esprit de démarche assurance qualité qui permet le cas échéant d'expliciter tout le cheminement effectué et les hypothèses prises en compte. Dans nombre de cas, ces éléments sont soumis à l'avis d'experts spécialistes des secteurs considérés.

Des tentatives de recoupements peuvent être effectuées quand cela est possible en particulier en ce qui concerne l'énergie et les produits fluorés en comparant les méthodes "sectorielles" aux méthodes de "référence" (pour l'énergie) et "potentielle" (pour les produits fluorés). Ces méthodes globales alternatives ont leurs propres limites et ne sauraient constituer des référentiels absolus. L'approche "potentielle" s'avère peu pertinente et n'est pas mise en œuvre. L'approche de "référence" pour l'énergie fournit des résultats voisins de l'approche "sectorielle" (voir tableaux ci-après et CRF en annexe). On constate toutefois, que l'application de l'approche de référence détaillée soulève quelques difficultés qui rendent plus incertaines les comparaisons pour des sous-ensembles, tandis qu'au niveau global ces aspects disparaissent.

Par suite les approximations sur le SO2 et le CO2 provenant de l'utilisation de l'énergie sont d'une manière générale inférieures à 5 %. Plus précisément concernant le CO2, la méthode alternative proposée par le GIEC dite "approche de référence" (à partir des bilans énergétiques établis par l'Observatoire de l'Energie) comparée à l'approche sectorielle retenue dans le présent inventaire, conduit à des différences très faibles de l’ordre de 1.5 % au plus (valeur jugée très satisfaisante par le GIEC et l'UNFCCC lorsqu'elle n'excède pas 2 %). Ces écarts s'expliquent par les différences entre les PCI réels et par défaut, les caractéristiques des combustibles et les recoupements statistiques. Pour les autres substances et le CO2 globalement, les incertitudes sont certainement plus importantes mais ne peuvent pas faire actuellement l'objet d'estimations précises. Des travaux sont en cours tant au plan international que français pour permettre à terme une telle estimation.

L'inventaire national fait en outre l'objet d'une revue de la part des autorités et les différentes administrations concernées sont consultées. Le présent rapport a été approuvé le 6 décembre 2000.

4   Analyse sectorielle

Le premier tableau ci-après présente les contributions les plus importantes aux émissions de chacun des gaz étudiés en considérant les catégories de sources définies par l'UNFCCC.

Les tableaux suivants récapitulent les émissions selon le format UNFCCC pour CO2, CH4, N2O, SO2, NOx, COVNM et CO.

4.1 – Energie (secteur 1)

L'utilisation de l'énergie représente chaque année un peu plus de 76 % des émissions de CO2 brutes et même près de 90 % si l'on y ajoute la biomasse. Ce niveau se situe dans le bas de la fourchette si l’on s’intéresse à la plupart des pays développés du fait de la part importante d'énergie nucléaire.

Cette catégorie est également largement prépondérante vis à vis des émissions de gaz à effet de serre indirect comme le SO2 (96 %), les NOx (98 %), le CO (83 %) et à un degré moindre les COVNM (43 %) en 1999.

A l'inverse, cette catégorie contribue peu ou pas aux émissions des autres substances étudiées (CH4, N2O, HFC, PFC et SF6).

Le secteur des transports et principalement le transport routier ressort nettement quant aux émissions de CO2 devant le secteur "résidentiel / tertiaire / commercial / institutionnel", l'industrie manufacturière et les industries de l'énergie. Le même trio, parfois dans un ordre différent, se retrouve bien placé quant aux émissions de NOx et de CO bien que la pénétration accrue des pots catalytiques et de véhicules moins polluants réduise progressivement la part des transports routiers depuis quelques années. La transformation d'énergie précède largement ces trois secteurs en ce qui concerne les rejets de SO2. Les émissions de CH4 (extraction du charbon, distribution du gaz naturel) et les émissions de COVNM (stockage, évaporation) sont principalement des émissions diffuses.

Le secteur de la production d’électricité connaît des fluctuations significatives au cours de la période 1990 – 1999 consécutives aux conditions particulières rencontrées chaque année (conditions climatiques, disponibilité des centrales nucléaires et hydroélectriques).

Les émissions de CO2 du transport routier sont en forte augmentation (+ 16 % entre 1990 et 1999) ce qui n’est pas le cas des autres substances (N2O excepté) compte tenu des actions réductrices mises en œuvre.

4.2 – Procédés industriels (secteur 2)

Les émissions notables dans cette catégorie concernent le N2O (16 % des émissions totales en 1999 en équivalent CO2 contre 19 % en 1990) qui provient en grande partie des productions des acides nitrique, adipique et glyoxylique.

Les procédés industriels regroupent également les sources de HFC, de PFC et de SF6 qui sont commentées dans les sections 1.4 à 1.6 de la section « Résultats » du présent rapport.

En ce qui concerne les gaz à effet de serre indirect, il est à noter que les parts relatives les plus importantes dans les émissions en 1999 sont pour CO : 11 % (sidérurgie), pour NOx : 0,3 % (acide nitrique), pour COVNM : 1,4 % (agro-alimentaire et chimie organique) et pour SO2 : 2 % (production d’acide sulfurique).

Ces émissions sont dans l’ensemble orientées à la baisse au cours de la période étudiée.

4.3 – Utilisation des solvants et autres produits (secteur 3)

Cette catégorie concerne principalement les émissions de COVNM provenant de l’utilisation de solvants lors de l’application de peinture, du traitement de surface, etc.

Les émissions de CO2 traduisent la transformation du carbone contenu dans les émissions de COVNM en CO2 ultime. Cette conversion appliquée à tous les sous-secteurs à l'exception du sous-secteur 3C (fabrication et mise en œuvre de produits chimiques) se fait sur la base d’un contenu moyen en carbone de 85 %.

4.4 – Agriculture (secteur 4)

L’agriculture est le secteur prépondérant quant aux émissions de CH4 et de N2O (respectivement 54 % et 69 % des émissions nationales pour ces deux polluants en 1999).

La fermentation entérique (87 %) et les excrétions animales (11 %) constituent l’essentiel des sources émettrices de CH4 de cette catégorie.

Les sols imputent pour 94 % dans les émissions agricoles de N2O. Ces émissions proviennent pour une très large part de l’épandage des engrais minéraux et des déjections animales. Le solde provient essentiellement du stockage des déjections animales. Ces émissions évoluent peu sur la période étudiée. En ce qui concerne le CO2, les sols agricoles sont traités dans le secteur 5 de l'UNFCCC (voir ci-dessous).

Enfin, les cultures sont émettrices de COVNM pour 20 Gg en 1999.

4.5 – Changement d’utilisation des sols et sylviculture (secteur 5)

L’accroissement de la biomasse (en forêts et hors forêts) et la récolte forestière sont les postes prépondérants dans le calcul des puits et des émissions de CO2 des changements d’utilisation des sols et de la sylviculture.

L’accroissement de la biomasse entraîne un stockage de CO2 qui varie de 141 Tg en 1990 à 155 Tg en 1999. Dans le même temps, l’estimation des émissions de CO2 provenant de la récolte forestière est de 70 Tg en 1999 contre 66 Tg en 1990. Ainsi, le puits résultant s’est accru de 14 Tg de CO2 entre 1990 et 1999.

Pour sa part, le défrichement forestier (partie du bois de feu non comptabilisé dans la récolte forestière) induit un déstockage de CO2 qui varie de 11,7 Tg en 1990 à 11,9 Tg en 1999.

Les changements d’utilisation des sols impliquent à la fois un déstockage de CO2 (conversion des forêts et des prairies en terres agricoles) et un stockage de CO2 (conversion des prairies et terres agricoles en forêts ainsi que des prairies en terres agricoles non cultivées). De ces deux phénomènes antagonistes résulte une émission de 3,4 Tg de CO2 en 1999 contre 4 Tg en 1990.

Au bilan, les changements d’affectation des sols et la sylviculture conduisent à un puits de CO2 qui augmente de plus de 14 Tg de CO2 entre 1990 et 1999 (respectivement 146 et 160 Tg de CO2.

4.6 – Déchets (secteur 6)

Le traitement des déchets ne représente au plus que 1 à 2 % des émissions de SO2, de NOx, de COVNM, de CO2 et de N2O.

La mise en décharge est la principale source de CH4 de cette catégorie qui est la plus importante après l’agriculture (28 % des émissions totales de CH4 en 1999).

Les émissions de CH4 ont chuté entre 1990 et 1999 (- 8 % sur la période) par suite du développement de la récupération du gaz de décharge et des actions engagées pour réduire les quantités de déchets mis en décharge.

Les émissions de CO provenant de l’incinération ne représentent qu’une petite part des émissions totales (entre 2,5 et 4 %).

4.7 – Autres sources (secteur 7)

Aucune source n’est rapportée dans cette catégorie, toutes les sources ayant été assignées aussi spécifiquement que possible.

4.8 – Emissions hors total national (memo items)

Cette catégorie regroupe les émissions des sources définies hors du champ « national » dans le cadre de la convention et, pour mémoire, le CO2 issu de la biomasse qui est comptabilisé implicitement dans le secteur 5.

La section 1 du chapitre « pour une bonne interprétation des résultats » précise les particularités de l’estimation du trafic maritime international.

Les trafics internationaux aériens et maritimes relatifs aux quantités de combustibles vendus en France représentent des émissions « internationales » non négligeables en ce qui concerne plusieurs des substances inventoriées.

Comparées aux émissions nationales, les quantités regroupées dans cet ensemble représentent 6 % pour le CO2, 13 % pour les NOx, 4 % pour les COVNM et 22 % pour le SO2 en 1999.

Les tendances au cours de la période 1990 – 1999 semblent être orientées à la hausse en ce qui concerne le CO2 , les NOx, le SO2 et les COVNM, et stables pour le CO.

acronymes et abréviations

CFC	Chlorofluorocarbures

CITEPA	Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique

CORALIE	COoRdination de la RéALisation des Inventaires d’Emissions

CORINAIR	CORe INventory or AIR emissions

COVNM	Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

DOM	Département d’Outre-Mer

Gg	1 Gg (Gigagramme) = 1 000 Mg = 1 kt = 1 000 t

GIC	Grandes Installations de Combustion

GIEC	Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

HCFC	Hydrochlorofluorocarbures

HFC	Hydrofluorocarbures

Mg	1 Mg (Megagramme) = 1 t (tonne)

NEC	National Emission Ceiling / Plafond d’Emission National

PFC	Perfluorocarbures

PRG	Potentiel de Réchauffement Global

SNAP	Selected Nomenclature for Air Pollution / Nomenclature Spécifique pour la Pollution de l'Air

Tg	1 Tg (Teragramme) = 1 000 Gg = 1 000 000 Mg = 1000 kt = 1 000 000 t

TOM	Territoire d’Outre-Mer

UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change / Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique